成都信息工程大学资源环境学院质量工程建设设备项目采购公告

成都信息工程大学现对“资源环境学院质量工程建设设备项目”进行招标，本项目采用竞争性谈判的方式进行采购。

招标文件《资源环境学院质量工程建设设备项目》专为前来应标的经销商制作。未经许可，本标书不得外传、引用或复印。

应邀投标人可于2017年11月20日下午16:30前到下述地点获取招标文件：

地址：成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号

单位：成都信息工程大学资源环境学院（资环楼202）

电话：（028）85966089

联系人：林老师

E-Mail:linyu@cuit.edu.cn

获取标书时需要提供的材料：

1、社会统一社会信用代码证复印件，加盖鲜章；

2、具有相关项目业绩证明文件（或合同）；

投标文件须在北京时间2017年11月22日星期三9:30时前以书面形式送达下述地点：

地址：成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号

单位：成都信息工程大学 资源环境学院

邮编：610225

招标内容及要求：

质量工程建设项目设备清单

| 序号 | 品目名 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 红外分光测油仪 | 1 |
| 02 | 烟气传感器 | 1 |
| 03 | BOD测定仪 | 1 |
| 04 | 重金属检测仪 | 1 |
| 05 | 便携式污泥浓度¦悬浮物测定仪¦浊度测定仪 | 1 |

品目1红外分光测油仪

主要技术指标：

★（1）基本测量范围：0.15mg/L～100mg/L（5cm-0.5cm比色皿）

★（2）检出极限：≤0.15mg/L（CCL4萃取液，用5cm石英比色皿直接测量）

- ≤0.0015mg/L（水样，采用萃取比100：1，5cm石英比色皿）

- （3）最大测量浓度：48000 mg/L

- ★（4）测量准确度：±0.4（C<8 mg/L）；±2%（15≤C≤100mg/L）

- （5）零点稳定度：±1%（24小时）

- （6）重 复 性：RSD≤1%(20mg/L油标准样品测定)    RSD≤8%（2mg/L水样）

- （7）线   性：R>0.999

- （8）波数范围：3400cm-1- 2400cm-1

- （9）吸光度范围：0.0000-3.0000AU

- （10）基线漂移：吸光度<0.001AU/60min

- （11）重 量：1.5kg

品目2 烟气传感器

主要技术指标：

★（1）CO、NO、NO2、CO2传感器，主要技术指标如下：

| 传感器 | 量程范围 | 精度（±1数位） | 分辨率 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0~+10000ppm | ±10ppm(0~199ppm) | 1ppm | 40s |
|  |  | ±5%测量值(200~2000ppm) |  |  |
|  |  | ±10%测量值(2001~10000ppm) |  |  |
| NO | 0~+4000ppm | 5ppm(0~99ppm) | 1pp | 30s |
|  |  | ±5%测量值(100~1999.9ppm) |  |  |
|  |  | ±10%测量值(2000~3000ppm) |  |  |
| NO2 | 0~+500ppm | 5ppm(0~99ppm) | 0.1ppm | 40s |
|  |  | ±5%测量值(100~500ppm) |  |  |
| CO2 | 0~50VOL. | 0~+25Vol.% | 0.01Vol.% | 40s |
|  |  | 25~+50Vol.% |  |  |

★（2）探针：模块式烟气探针, 带前置过滤器, 700mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管

品目3 BOD测定仪

主要技术指标：

★（1）测量范围： 2-50 mg/L（稀释可测到4000mg/L）

★（2）重  复  性：  ≤10%

★（3）准  确  度 优于±5%

★（4）分  辨  率 0.1 mg/L

（5）一次测样时间： 5-8分钟

★（6）进样方式： 恒流连续进样

（7）缓冲溶液消耗： 5ml/min

（8）所需样品体积： 每测一次需50ml

品目4 重金属检测仪

主要技术指标：

★（1）铁0.8：测量范围0-0.8 mg/L，分辨率0.01 mg/L，示值误差±5%Fs

★（2）铁5.0：测量范围0-5.0 mg/L，分辨率0.01 mg/L，示值误差±5%Fs

★（3）铬、锰：测量范围0-5.0 mg/L，分辨率0.01 mg/L，示值误差±5%Fs

★（4）铜：测量范围0-2.0 mg/L，分辨率0.01 mg/L，示值误差±5%Fs

★（5）镍：测量范围0-1.0 mg/L，分辨率0.01 mg/L，示值误差±5%Fs

★（6）铝：测量范围0-0.4 mg/L，分辨率0.01 mg/L，示值误差±5%Fs

★（7）锌：测量范围0-3.0 mg/L，分辨率0.01 mg/L，示值误差±5%Fs

品目5：便携式污泥浓度|悬浮物测定仪|浊度测定仪（英国Partech740型）

主要技术指标：

（1）显示：5位图形LCD显示；

★（2）范围：0-100、0-1000、0-10000、0-20000 (可选)；

（3）最大量程：0-20,000 mg/L；

（4）最小量程：0-50 mg/L；

★（5）显示分辨率：0.01；

★（6）可重复性：±1%；
（7）响应时间：0.5秒仪器可进行设置；

（8）流速：水流对其没有影响；

本项目的招标、评标细则见《成都信息工程大学资源环境学院质量工程建设设备项目》标书。